УТВЕРЖДЕНА

Решением  22-ой сессии

Совета депутатов

Большереченского сельсовета

Кыштовского района

от 18 ноября 2011г. № 79

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Большереченского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

с. Большеречье 2011 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2012-2017г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Большереченского сельсовета; - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большереченского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017гг.и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - Модернизация тепловых сетей в с.Большеречье (замена металлических труб на полипропиленовые); - установка приборов учета тепловой энергии. 2. В сфере водоснабжения: -Строительство водозаборной скважины глубиной 33м; - Строительство водопровода по улицам Центральная, Смоленская, Новая, Ударник, Заречная,Набережная общей протяженностью 8.800м; - Строительство водоотводов к домовладениям протяженностью 10м в количестве 150 домовладений на протяжении всего водопровода по улицам Центральная, Смоленская, Новая, Ударник, Заречная и Набережная; - Строительство водонапорной стальной башни-колонны заводского изготовления (системы Рожновского) объемом 50 куб/м; - Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети; - Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, установка двух станций очистки и обеззараживания воды на существующей и строящейся водозаборных скважинах; - Увеличение объемов водопотребления за счет подключения к системе. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Большереченского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 26418 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет-2088 тыс.руб. - 2012г. – 227.0 тыс. руб. 2013 г. – 247.0 тыс. руб.; - 2014 г. – 227.0 тыс. руб.; - 2015 г. – 277,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 177.0 тыс. руб.; - 2017 г. – 177.0 тыс. руб.; - 2018 г – 238.0 тыс.руб - 2019 г 240.0 тыс.руб - 2020гг. – 278.0 тыс. руб. - Областной бюджет-23780 тыс.руб - 2012- 400тыс.руб - 2013- 2200 тыс.руб - 2014 -6500 тыс.руб - 2015 -500 тыс.руб - 2016- 7500 тыс.руб - 2017-2400 тыс.руб - 2018-2020-4280 тыс.руб - Внебюджетные источники- 550тыс.руб. - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 30.0 тыс. руб.; - 2014 г. – 50.0 тыс. руб.; - 2015 г. – 60.0 тыс. руб.; - 2016 г. – 40.0 тыс. руб.; 2017 г. – 40.0тыс. руб. 2018 г. – 2020 гг.- 330 тыс. руб.; |

Введение

Большереченский сельсовет был образован в 1922 году.

Территория поселения общей площадью 181,52 кв. км  расположена  в северо-западной  части  Новосибирской области на расстоянии 628 км от областного центра  г.Новосибирска, в 28 км от районного центра с. Кыштовка и в 186 км от ближайшей железнодорожной станции р.п.Чаны . Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,1 км и с запада на восток-10 км.

Большереченский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2011 года действуют 13 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственный производственный  кооператив «Большереченский- 1  торговли и общественного питания -6,Муниципальное  учреждение  «средняя  общеобразовательная  школа-1,ФАП-1, отделение связи-1, Муниципальное  учреждение  «Центр досуга села Большеречье-1,библиотека-1,муниципальное учреждение  Большереченский  детский сад. На территории поселения  нет особо  охраняемых  территорий.

Специализацией поселения является  сельское хозяйство Данным видом деятельности занимаются   СПК «Большереченский», 153 ЛПХ.

В настоящее время на  территории Большереченского сельсовета расположено 2 населенных пункта (с. Большеречье, д. Новониколаевка). Численность населения  на 01.01.2011  года составила 527 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом являются – с. Большеречье. Этнический состав населения следующий: русские,  чуваши

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

В поселении Большереченского сельсовета на конец 2010 года жилищный фонд составил  9,7тыс кв. метров общей площади. По сравнению с 2008 годом жилищный фонд остался на прежнем уровне. В среднем на одного жителя приходится 18 кв. метра площади.

Муниципальный жилой фонд составил 0,036 тыс. кв. м и по сравнению с 2008 годом остался на прежнем уровне.

На 01.01.2011 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 1.1 млн. рублей

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятия ООО «Правобережное», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 800х2 КВТ  которая находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,8 км ,водопровода 8,8 км

В 2010 году оформили и получили субсидии 28 семей. Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства .

Основными целями в деятельности ООО «Правобережное» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории с. Большеречье.

- водоснабжение Большереченского  сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами является - невысокое качество предоставляемых услуг и высокая степень износа основных производственных фондов

Следствием  износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 100 %.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Большереченского сельсовета перспектива ее развития.

Теплоснабжение с.Большеречье

Источником теплоснабжения потребителей является котельная  по улице  Центральная,12.  Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 100 мм., протяженностью 785 м. в двухтрубном исполнении.

В котельной имеются два водогрейных котла: КВ – 0,8 Гкал.был введен в эксплуатацию в 2002году  и КВ-0,8Гкал введен в эксплуатацию в 2005году  осуществляют подачу  тепла  в здание  МКУ ЦД с.Большеречье, детский сад, Большереченскую СОШ, ФАП, администрацию Большереченского  сельсовета, 3 магазина

Тепловые сети протяженностью 405 метров в двухтрубном исполнении требуют капитального ремонта.

Установлен резервный  источник электропитания, что позволяет  избежать  сбоев подачи тепла на объекты  соцкультсбыта  при  внеплановых  и аварийных  отключениях  электроэнергии

Теплоснабжение  д.Новониколаевка  печное.

В жилом  секторе  печное  отопление. Отопление  жилых домов  осуществляется  твердым  топливом. Твердое топливо (дрова ,отходы лесопиления) население  заготавливает  единолично, есть категории  граждан, которые   закупают у лесозаготовительных  и деревоперерабатающих  предприятий. Данная  система  теплоснабжения  является оптимальным  вариантом  для  населенных пунктов  сельского поселения. В данный момент  лесозаготовительные  организации  в полном  объеме  удовлетворяют  население  в  твердом  топливе

Основные мероприятия в сфере теплоснабжения:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 405  погонных метров;

- установка приборов теплового учета.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перспектива развития системы теплоснабжения Большереченского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (жилых домов), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей в год

2007 г. –  0,7 единицы;

2016 г. –  0,3 единицы;

2020 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2007 г. – 73%;

2016 г. – 54%;

2020 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2007 г. – 1,7%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) – 3,5%;

2020 г. – 5%.

Уровень потерь

2007 г. – 14,6%;

2016 г. – 10%;

2020 г. –  9%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2007 г. – 40,5 кВт∙ч/Гкал;

2016 г. – 30,2 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 28 кВт∙ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2007 г. – 9,6 чел.;

2016 г. – 8,4 чел.;

2020 г.– 4,5 чел.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

2.2. Существующая система водоснабжения

Большереченского  сельсовета и перспектива ее развития.

Источником водоснабжения в Большереченском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Большереченском  сельсовете ООО «Правобережное»  ежегодно  разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг  по водоснабжению потребителей

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами водоснабжения

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании  выставляемых счетов и счетов-фактур

Водоснабжение  -в с.Большеречье- обеспечивается население водой численностью 527 человек, состоит из 2-х водозаборных скважин с 2 водопроводными сетями . Из одной водопроводной сети обслуживается население по ул.Ударник, Набережная. С другой водопроводной сети обслуживается население по улицам  Центральная, Заречная, Смоленская, Новая. Водопроводная сеть протяженностью 8,8 км. Материал-сталь и полиэтилен диаметр 108мм

Система водоснабжения с. Большеречье включает в себя:

- водозабор расположенный на северо-восточной окраине с. Большеречье, состоящий из скважины (№ Б1995 мощностью 6 м3 /час, водонапорная  башня емкостью 25м3);

- водозабор расположенный на западной окраине с. Большеречье, состоящий из скважины (№ 14531 мощностью 6 м3 /час, Водонапорная  башня емкостью  25м3 );

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Большереченского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети о головных сооружений.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Большереченского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Большереченского сельсовета

| - Водозаборная скважина глубиной 33м | шт. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Водопровод, всего |  | 8.800 м |
| 1.1. Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая) | м | 5.500м |
| 1.2. Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая, 1 резервная) | м | 3,200м |
| 1.3. Водопровод напорный из труб стальных электросварных 108*4.0 ГОСТ10704-91 (1 рабочая, 1 резервная) | м | 100м |
| 1.4. Смотровые колодцы из сборного железобетона Ø 2,0 м | шт. | 43 |
| 1.5. Смотровые колодцы из сборного железобетона Ø 1,5 м | шт. | 10 |
| 1.6. Ложные колодцы из сборного железобетона Ø 0,7 м | шт. | - |
| 1.7. Установка пожарных гидрантов | шт. | 15 |
| 2. Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | coop. | 1 |
| 2.1. Площадь застройки ВБ | м2 | 200 |
| 2.2. Строительный объем ВБ | м3 | 41 |
| в т.ч. полезный | м3 | 41 |
| 3.Водоотводы к домовладениям из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 протяженностью 10м | шт | 150 |
| Устройство станции водоподготовки на существующей скважине | шт | 1 |
| Устройство станции водоподготовки на строящейся скважине | шт | 1 |

В результате реализации мероприятий

Сокращение потерь воды в сетях на 3,1%

Экономия за счет сокращения потерь воды–  60,04 т.р.

Сокращение расходов на электроэнергию на 0,62 кВтч/м куб.

Экономия от сокращения расходов на электроэнергию- 86,77 т.р.

Сокращение потребления электрической энергии с учетом экономии от сокращения потерь в сетях  - 2,7 т.р.

Всего  149,51 т.р

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Большереченского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Большереченского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Большереченского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Большереченского  сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

2.4. Система электроснабжения

Система электроснабжения Большереченского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Сергеевская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Большереченского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории  Большереченского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 24,5 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Большереченского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Большереченского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в Большереченском  сельсовете Постановлением  администрации от 30 июля 2010 была утверждена «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической на 2010 – 2012 годы Большереченского сельсовета

Кроме этого, все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической.

Большая работа была проведена Администрацией Большереченского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов

В 2012 году администрация Большереченского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений  (4 муниципальных учреждения). К 1 января 2013года эта работа будет завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4.Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения  Большереченского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (почтовое отделение), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения  Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения  Большереченского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Большеречье:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализация специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на свалки для твердых бытовых отходов, расположенные на окраине с. Большеречье

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние  Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской  области.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

5. Источники инвестиций,  тарифы и доступность программы для

населения.

5.1  Расчет   критериев  доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 12,1%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

5.2.  Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2015г. (руб./м²/мес.)

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение | 31,73 | 33,00 | 32,37 | 34,70 | 37,12 | 39,71 | 42,48 48,76 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 1,48 | 1,67 | 1,74 | 1,88 | 2,03 | 2,19 | 2,40-3,05 |
| Всего Средневзвешенные коммунальные услуги | 33,21 | 34,67 | 34,11 | 36,58 | 39,15 | 41,90 | 44.88 51,81 |

Платеж граждан  за жилищно-коммунальные услуги  не осуществляется

| № п/п | Наименование критерии доступности | 2013-2020гг | значение | показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 12,1- 10,1 |  | доступный |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 93-99 |  | доступный |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6. План прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

6.1  Производственная сфера

Строительство  объектов  производственного  назначения  на территории муниципального образования не предусмотрено.

6.2   Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов Большереченского сельсовета предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенных пунктов. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Технические характеристики  системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории и уточняются на стадии разработки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

6.3 Развитие инженерного обеспечения

Предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности  на  окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Большереченского сельсовета предлагаются на расчетный срок реализации программы (на конец  2020 года).

6.4.  Водоснабжение

В населенных пунктах Большереченского сельсовета предлагается строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зонысанитарной  охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Существующие сети  реконструируются На площадках водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборных узлов, в состав которых входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение  ВОС  предусмотрено  для  подготовки  воды, соответствующей

требованиями:

– ГОСТ  Р  51232-98  "Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам контроля качества";

– СанПиН  2.1.4.1074-01 "Питьевая  вода. Гигиенические требования к  качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  требования  к обеспечению  безопасности  систем  горячего  водоснабжения»

Централизованная система водоснабжения в д.Новониколаевка не предусматривается

Существующие  водозаборные  скважины,  не  имеющие  в  настоящее  время

водопроводных очистных сооружений, сохраняются в с.Большеречье для технических целей.

Для  определения  общего  водопотребления  приняты  расчетные  показатели  в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Большереченского сельсовета удельное хозяйственно-питьевое  водопотребление на одного жителя среднесуточное (за  год)  принято  в  размере 50л/сут, 160л/сут. Для с Большеречье количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от  суммарного  расхода  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  населенного  пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Для  с.Большеречье,  удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете  на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и  степени  благоустройства населенного  пункта.

Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Большереченского сельсовета приведены  ниже

Таблица Основные показатели водопотребления Большереченского сельсовета на расчетный срок

| №пп | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с.Большеречье | 504 | 160 | 113,90 | 136,68 |
| 2 | д.Новониколаевка | 23 | 50 |  | 1,15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

* привозное водоснабжение.

Вода без обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры  трубопроводов  водопроводной  сети  рассчитаны  из  условия  пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

с.Большеречье

Для обеспечения с.Большеречье централизованной системой  водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство  куста  скважин для забора воды западнее села расчетной производительностью  60 м3/сут

– строительство ВОС западнее села расчетной производительностью 55м3/сут

-строительство скважины для забора воды в северной  части  села  расчетной  производительностью  90м3/сут

-реконструкция скважины для забора воды в северной части села с установкой нового оборудования  и использования  ее в качестве  резервной;

-строительство ВОС в северной части села расчетной  производительностью  85м3/сут;

-строительство  магистральных  водопроводных  сетей  диаметром  125 мм, общей  протяженностью 1.1км;

-реконструкция  магистральных  водопроводных  сетей  с заменой  на трубы  диаметром  125мм. Общей  протяженностью 8,8км

Предусматриваются использование существующей системы водоснабжения,  при  условии  должного  мониторинга  качества  подземных  вод  на соответствие  нормативам  качества  питьевой  воды.

Технические  характеристики  объектов  и  сетей  системы  водоснабжения  уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной  документации  предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Перечень  планируемых  для размещения  объектов  местного  поселения:

-куст скважин  для  забора  воды-2 объекта;

-ВОС- -2 объекта;

-водопроводные  сети-9,9км.

6.5 Водоотведение

В целях улучшения экологической обстановки на территории  Большереченского сельсовета предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. В установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС)

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных  вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на  полив территорий и зеленых насаждений, согласно  п.  2.1.  СНиП  2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные показатели водоотведения Большереченского сельсовета  приведены  ниже

Основные показатели водоотведения Большереченского сельсовета на расчетный срок

| №пп | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма водоотведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большеречье | 504 | 160 | 106,44 |
| 2 | д.Новониколаевка | 23 | 50 | 1,15 |
| ИТОГО |  |  |  | 107,59 |

Расчетная  производительность КОС  110м3/сут

6.6Теплоснабжение

Мероприятия  по  развитию  системы  теплоснабжения  Большереченского сельсовета

предусмотрены  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети»,  СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-317-2000 Новосибирской области  «Энергосбережение в жилых и общественных зданиях.

Нормативы по теплопотреблению и теплозащите»:

– расчетная  температура  наружного  воздуха  для  проектирования  отопления  и вентиляции – минус 40 °С;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,9 °С;

– продолжительность отопительного периода – 231 сутки.

На территории  с.Большеречье  предусматривается  сочетание  централизованной  и децентрализованной  систем  теплоснабжения

Предусматривается  реконструкция  с заменой  оборудования  центральной  котельной. Котельная  обеспечивает  теплоснабжение  нескольких  объектов  общественно-делового  назначения  в  центральной  части  села Расчетная  тепловая  нагрузка  реконструируемой  котельной  составит  о,633Гкал/ч , в том числе:

-на отопление  и вентиляцию-0,613Гкал/с

-на горячее водоснабжение-0.020Гкал/ч

Расчетная мощность с учетом собственных нужд. утечек и в тепловых  сетях  составит  0,679Гкал/ч

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей  к системе  теплоснабжения  -зависимая.

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельной. А также индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных  источников-  индивидуальных  котлов. Топливом  являются  дрова, уголь

д.Новониколаевка

На территории д.Новониколаевка предусматривается использование децентрализованной  системы  теплоснабжения

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения предусматривается от автономных источников-индивидуальных  котлов. Топливом  является  дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Большереченского сельсовета приведены  ниже

(Основные показатели теплопотребления  Большереченского  сельсовета на расчетный срок

| №пп | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с.Большеречье | 1,772 | 0,390 | 0,298 | 2,459 | 7419 |
|  | в том числе централизованное теплоснабжение | 0,338 | 0,275 | 0,020 | 0,633 | 1488 |
|  | в том числе децентрализованное | 1,434 | 0,115 | 0,278 | 1,826 | 5931 |
| 2 | д.Новониколаевка | 0,065 | 0,005 | 0,013 | 0,083 | 271 |
|  | В том числе децентрализованное | 0,065 | 0,005 | 0,013 | 0,083 | 271 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 7690 |

Для  обеспечения  Большереченского  сельсовета  системой  теплоснабжения  надлежащего  качества  на расчетный  срок  предусмотрены  следующие  мероприятия:

с.Большеречье

-реконструкция  Центральной  котельной расчетной  мощностью  0,679Гкал/ч с заменой  оборудования;

-реконструкция  тепловых  сетей  общей  протяженностью  0,6 км;

-определен  перечень  планируемых  для  размещения  объектов  местного  значения  поселения;

-котельная-1 объект

-тепловые сети-0,6км

7   Перспективы развития жилищного  строительства

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 20 м2 на человека на начало 2020 г.;

На 2015 год обеспеченность составляла 18,0 м2 на человека.

7.1      Анализ перспектив развития МО

В связи с тем, что бюджет МО не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на расчетный срок является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению имеет высокий процент и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, существенного увеличения имеющейся нагрузки не будет.

8.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2017  года и на перспективу в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  9862  тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4)

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета | 2013- 2014 | МБ | 10,0 | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 20,0 | 20,0 |  |  | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей в с.Большеречье (замена металлических труб на полипропиленовые) | 2013-2015 | МБ | 1090 | 1090 |  |  |  |  | 1090 |  | 1100 |  | 2108852 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 4328,852 | 4328,852 | 0 |  | 15,0 | 15 | 1090 |  | 1100 |  | 2108852 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большеречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные и изыскательские работы и экспертиза проектной документации | 2016 | МБ | 1225,466 | 1225,466 |  |  |  |  |  |  | 1225.0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водозаборной скважины глубиной 33м | 2016 | МБ | 160.0 | 160.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 1760.0 |  |  |  |  | 1760 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 335.0 | 335.0 |  |  |  |  | 335.0 |  |  |
| 1.2 | Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1632,0 | 1632,. |  |  |  |  | 1632.0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 280.0 | 280.0 |  |  |  |  | 280.0 |  |  |
| 1.3 | Строительство водопровода общей протяженностью 4.400м, с установкой пожарных гидрантов | 2017 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
|  |  |  | ВИ | 700.0 | 700.0 |  |  |  |  |  | 700.0 |  |
| 1,4 | Строительство водоотводов к домовладениям 100шт | 2015 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 400.0 | 400.0 |  |  |  | 400.0 |  |  |  |
| 1,5 | Строительство водопровода общей протяженностью4400, с установкой пожарных гидрантов | 2018 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |
|  |  |  | ВИ | 700.0 | 700.0 |  |  |  |  |  |  | 700.0 |
| 1,6 | Строительство водоотводов к домовладениям 50 | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  | 250.0 |  |  |
| 1,7 | Устройство станций водоподготовки на существующей и строящейся скважине | 2017 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2148,476 |  |  |  |  |  |  | 2148.76 |  |
|  |  |  | ВИ | 678.300 |  |  |  |  |  |  | 678.300 |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 27737,641 | 27737,641 | 1225,466 | 4188,905 | 10454,711 | 8932,750 | 2935,809 |  | 0 |
|  |  |  | МБ | 1386,882 | 1386,882 | 1225,466 | 161,416 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 22190,112 | 22190,112 |  | 3399,153 | 8976,513 | 7665,969 | 2148,476 |  | 0 |
|  |  |  | ВИ | 4160,647 | 4160,647 |  | 628,336 | 1478,198 | 191266,780 | 787,332 |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Перспективная схема электроснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения | 2012- 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация уличного освещение с применением энергосберегающих технологий | 2013-2014 | МБ | 140 | 140 |  | 8,0 | 32 | 20 | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 48,0 | 48,0 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 148.0 | 148.0 |  | 32.0 | 56.0 | 20 | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2017-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с.Кыштовка. | 2017-2019 | МБ | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  | 175 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 525 | 525 |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 525 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2020 | МБ | 28,377 | 28,377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,377 |  |
|  |  |  | ВИ | 85,130 | 85,130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,130 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 813507 | 513507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 |  | 513507 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1278 | 200 | 200 | 200 | 210 | 120 | 110 | 238 |
| ОБ | 17580 | 250 | 1800 | 4500 | 350 | 5500 | 1900 | 3280 |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 18858 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 532 | 27 | 47 | 27 | 67 | 57 | 67 | 240 |
| ОБ | 5800 | 150 | 400 | 2000 | 150 | 2000 | 500 | 600 |
| ВИ | 220 |  | 30 | 50 | 60 | 40 | 40 |  |
| ИТОГО: | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 278 |  |  |  |  |  |  | 278 |
| ОБ | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| ВИ | 330 |  |  |  |  |  |  | 330 |
| ИТОГО: | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
КЫШТОВСКОГО  РАЙОНА    НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

( Двадцать  второй  сессии)

От 18.11.2011г                                                                № 79

Об утверждении  программы  комплексного  развития  системы  коммунальной  инфраструктуры  Большереченского  сельсовета

Кыштовского района  Новосибирской  области  на 2012-2017годы

и перспективу  до 2020года.

В соответствии с Федеральным законом  от 07 октября 2003г № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах  Регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса

Совет депутатов  Большереченского  сельсовета   РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую   программу  комплексного  развития  системы  коммунальной  инфраструктуры  Большереченского  сельсовета  Кыштовского района  Новосибирской  области  на 2012-2017 годы и на перспективу  до 2020 года.

2.Направить  настоящее решение главе  Большереченского  сельсовета  для подписания.

3.Опубликовать  настоящее решение  в  периодическом  печатном  издании  «Большереченский  Вестник»

4.Настоящее решение  вступает  в силу  на следующий  день  после  его официального  опубликования.

Глава  Большереченского  сельсовета                          Н.В.Федулов